# Excel数据转换结果

#### CSYL-WDAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-WDAQ |
| 用例编号 | CSYL-WDAQ-001 |
| 试验内容 | 检查多波束探测仪网络安全设计方案 |
| 首轮步骤 | 检查研制总要求、系统规格说明等文档，文档内容未设计网络安全 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未编制网络安全设计方案文档 |

#### CSXQ-WLAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-WLAQ-001 |
| 用例编号 | CSXQ-WLAQ-001 |
| 试验内容 | 检查物理来源安全 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，数据处理单元型号:S23001A-DPU-A,显控处理单元型号：采信鉴定阶段完成的“双清单检查”结果 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-WLAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSYL-WLAQ-002 |
| 用例编号 | CSYL-WLAQ-002 |
| 试验内容 | 检查自主可控 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，采信鉴定阶段完成的国产自主可控试验结果 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-NET-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-001 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-003 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-004 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-005 |
| 试验内容 | 检查接收阵路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-006 |
| 试验内容 | 检查接收阵网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-007 |
| 试验内容 | 检查组网架构环境 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与人工检查，数据处理单元单个主机设计冗余网口、串口保障通讯，显控采集单元项目提供双机备份，实际用户环境测探仪作为单独工作装备使用，不接入用户网络。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-001 |
| 试验内容 | 检查应用软件基础信息 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元的软件版本。 浅水采集导航软件版本：3.0.0 显控软件版本：3.0.0 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元通过网口直连，单一网络接入保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-003 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，数据处理单元与显控采集单元通过网口直连，数据采集单元与接受阵、发射阵、GPS等设备通过特殊线缆直连，数据处理单元接收的信源都为直连方式，可以保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-004 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元密码加密存储情况 |
| 首轮步骤 | 通过grep -E '^ENCRYPT_METHOD¦^SHA_CRYPT' /etc/login.defs命令检查，输出结果为： ENCRYPT_METHOD SHA512 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-005 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目进行数据存储，存储的工程项目中。 |
| 首轮结果 | 不通过 |

#### CSYL-ZJAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-006 |
| 试验内容 | 检查显控软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，显控软件主要按照设备目录进行IQdata\sourcedata和imagedata数据存储，存储的数据未加密。 |
| 首轮结果 | 不通过 |

#### CSYL-ZJAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-007 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统文件完整性 |
| 首轮步骤 | 检查是否部署文件完整性监控工具which aide 2>/dev/null ¦¦ which tripwire 2>/dev/null ¦¦ echo '未部署',输出结果：未部署。检查关键系统文件完整性rpm -Va 2>/dev/null ¦ head -10 ¦¦ dpkg --verify 2>/dev/null ¦ head -1；输出与系统官方默认发生改变的文件。经核实，未发现未知篡改 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-009 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件数据备份与恢复 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目支持用户自定义备份工程项目数据，恢复时，通过浅水采集导航软件打开工程项目文件即可。 |
| 首轮结果 | 通过 |
| 问题名称 |  |

#### CSYL-ZJAQ-011:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-011 |
| 试验内容 | 显控采集单元检查基于实现IP限制的不同方式访问控制方式查询： 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all 基于Iptables：sudo iptables -L -n -v 基于UFW : sudo ufw status verbose 基于基于远程服务的访问控制 |
| 首轮步骤 | 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all，基于Iptables：sudo iptables -L -n -v、基于UFW : sudo ufw status verbose和基于ssh：cat /etc/ssh/sshd_config¦grep -E "llow¦eny¦Permit"的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现主机有效访问控制限制 |

#### CSYL-ZJAQ-012:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-012 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元使用资源限制 |
| 首轮步骤 | 通过sudo sysctl -a¦grep -E "file-max¦nr-open¦pid_max¦vm.max_map_count¦vm.overcommit_memory"命令查看资源使用限制：限制最大打开文件数量,限制单个进程打开文件数量，限制单个进程最大内存映射允许区域，限制内存不允许超额分配 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-013:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-013 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元主机系统备份策略 |
| 首轮步骤 | 通过ls -la /var/backups/*.bak 2>/dev/null ¦¦ ls -la /backup/*.bak 2>/dev/null ¦ head -5检查备份文件状态,实际输出结果为空 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现显控采集单元主机系统备份策略 |

#### CSYL-ZJAQ-014:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-014 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元主机硬件备份策略 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，交付两个显控采集单元，一个用以应急备份 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-015:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-015 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元杀毒软件 |
| 首轮步骤 | 通过sudo ps -aux¦grep -E "360¦edr¦qax¦topsec"的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元缺少杀毒软件 |

#### CSYL-ZJAQ-016:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-016 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元防火墙软件 |
| 首轮步骤 | 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all，基于Iptables：sudo iptables -L -n -v、基于UFW : sudo ufw status verbose的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元缺少防火墙软件 |

#### CSYL-ZJAQ-017:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-017 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元操作系统文件保护 |
| 首轮步骤 | 通过ll /etc/passwd /etc/shadow命令查看文件已按需配置权限访问控制保护，通getstatus查看已开启文件保护 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-019:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-019 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志是否开启 |
| 首轮步骤 | 通过systemctl status auditd命令，检查发现未启用auditd服务 |
| 首轮结果 | 未通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元审计日志服务未启用 |

#### CSYL-ZJAQ-020:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-020 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志内容 |
| 首轮步骤 | 通过sudo cat /var/log/audit/audit.log命令，检查audit日志内容 当前无日志 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元审计日志内容不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-021:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-021 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志服务状态 |
| 首轮步骤 | 通过systemctl status rsyslog命令查看，系统日志服务启用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-022:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-022 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志服务的日志轮转策略 |
| 首轮步骤 | 通过udo cat /etc/audit/auditd.conf命令，检查发现audit已配置日志轮转策略 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-023:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-023 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志的日志轮转策略 |
| 首轮步骤 | 通过sudo cat /etc/logrotate.d/rsyslog检查系统日志轮转策略，最大保留天数有7周和4周的，建议至少保留60天 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元系统日志的日志轮转策略不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-024:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-024 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志内容 |
| 首轮步骤 | 通过tail 命令检查auth.log、boot.log等日志，日志内容符合银河麒麟操作系统输出格式 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-025:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-025 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元wifi无线模块 |
| 首轮步骤 | 通过iw dev\rfkill list all命令查看，未发现无线模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-026:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-026 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元蓝牙无线模块 |
| 首轮步骤 | 通过udo hciconfig -a和sudo bluetoothctl show命令查看，未发现蓝牙无线模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-027:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-027 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元补丁安装情况 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/os-release ¦ grep VERSION_ID && uname –r命令，检查补丁记录 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-028:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-028 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元端口开放情况 |
| 首轮步骤 | 通过sudo netstat -aop¦grep LIST命令，检查端口开放情况 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-029:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-029 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元usb等物理接口情况 |
| 首轮步骤 | 通过通过lsusb 2>/dev/null ¦ head -10命令检查，输出结果为： Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 008 Device 002: ID 0eef:c002 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalaxTouch P80H46 4114 v00_M04 k4.18.204 Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 002: ID 0603:1008 Novatek Microelectronics Corp. 唰匀䈀 䬀攀礀戀漀愀爀搀 Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-030:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-030 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元自动锁屏 |
| 首轮步骤 | 通过gsettings get org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled命令检查已经启用屏保锁屏，通过gsettings get org.gnome.desktop.session idle-delay命令检查屏保等待时间为300分钟 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-001 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件用户授权访问 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现软件无登录认证。使用license授权（license目录：home/app/GeoBeamSurvey_Shallow/） 建议增加账户密码认证登录，密码使用强密码，且设置最大登录次数，密码有效期等安全校验 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件无登录认证访问 |

#### CSYL-YYAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-002 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件最小化检查 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，检查软件模块未发现冗余模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-003 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件远程管理限制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现软件不支持远程管理，用例不适用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-004 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件管理端口与业务端口 |
| 首轮步骤 | 浅水采集导航软件为桌面应用程序，不存在管理端口，业务端口可以自定义设置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-005 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件会话控制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现不支持自定义会话，可以自定义参数设置-设备连接中选择输入输出的类型、地址和端口。未发现最大会话时长、最大会话连接数限制 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件不存在会话控制 |

#### CSYL-YYAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-006 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件日志检查 |
| 首轮步骤 | 启用浅水采集导航软件，对关键运行产生日志存储在软件部署目录./app/GeoBeamSurvey_Shallow/logs/下，在此目录未发现软件操作日志、运行告警日志内容。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现水采集导航软件运行、操作与告警日志 |

#### CSYL-YYAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-007 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件用户授权访问 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件无登录认证 建议增加账户密码认证登录，密码使用强密码，且设置最大登录次数，密码有效期等安全校验 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水显控软件不存在用户认证访问 |

#### CSYL-YYAQ-008:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-008 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件最小化检查 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现可以配置声呐、增益、检测等设置，未发现用冗余模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-009 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件远程管理限制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件不支持远程管理，用例不适用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-010:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-010 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件管理端口与业务端口 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现为桌面应用程序，不存在管理端口，业务端口可以自定义设置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-011:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-011 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件会话控制 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与人工检查浅水显控软件，未发现会功能话控制，访谈得知软件为客户端软件，不提供服务，故无需会话限制设计 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-012:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-012 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件日志 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件运行日志内容，但未发现软件操作日志和告警日志 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现显控软件操作日志和告警日志 |

#### CSYL-ZJAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-001 |
| 试验内容 | 检查应用软件基础信息 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元的软件版本。 浅水采集导航软件版本：3.0.0 显控软件版本：3.0.0 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-013:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-013 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件攻击防护 |
| 首轮步骤 | 参考渗透测试 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-YYAQ-014:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-014 |
| 试验内容 | 检查显控软件攻击防护 |
| 首轮步骤 | 参考渗透测试 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-YYAQ-015:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-015 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，浅水采集导航软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-016:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-016 |
| 试验内容 | 检查显控软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，显控软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-017:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-017 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查实时数据处理软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，实时数据处理软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 实时数据处理软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-018:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-018 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查声学数据采集软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，声学数据采集软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 声学数据采集软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-019:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-019 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查发射控制软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，发射控制软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 发射控制软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-020:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-020 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件输入杂乱数据 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，对关键设备参数（如设备连接端口、协议）设置超长、特殊字符等验证软件未出现异常 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-021:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-021 |
| 试验内容 | 检查显控软件输入杂乱数据 |
| 首轮步骤 | 通过启用显控软件，对关键设备参数（如声呐设置参数、增益设置参数等）设置等验证，发现软件已内置数据参数格式 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元通过网口直连，单一网络接入保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-003 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，数据处理单元与显控采集单元通过网口直连，数据采集单元与接受阵、发射阵、GPS等设备通过特殊线缆直连，数据处理单元接收的信源都为直连方式，可以保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-004 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元密码加密存储情况 |
| 首轮步骤 | 通过grep -E '^ENCRYPT_METHOD¦^SHA_CRYPT' /etc/login.defs命令检查，输出结果为： ENCRYPT_METHOD SHA512 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-005 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目进行数据存储，存储的工程项目中。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件的存储数据未加密 |

#### CSYL-ZJAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-006 |
| 试验内容 | 检查显控软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，显控软件主要按照设备目录进行IQdata\sourcedata和imagedata数据存储，存储的数据未加密。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控软件的存储数据未加密 |

#### CSYL-ZJAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-007 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统文件完整性 |
| 首轮步骤 | 检查是否部署文件完整性监控工具which aide 2>/dev/null ¦¦ which tripwire 2>/dev/null ¦¦ echo '未部署',输出结果：未部署。检查关键系统文件完整性rpm -Va 2>/dev/null ¦ head -10 ¦¦ dpkg --verify 2>/dev/null ¦ head -1；输出与系统官方默认发生改变的文件。经核实，未发现未知篡改 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-008:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-008 |
| 试验内容 | 检查数据处理软件无破解、正版授权 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，浅水采集导航软件、显控软件为星天科技提供的正版授权软件。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-009 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件数据备份与恢复 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目支持用户自定义备份工程项目数据，恢复时，通过浅水采集导航软件打开工程项目文件即可。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-010:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-010 |
| 试验内容 | 检查显控软件数据备份与恢复 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，显控软件按照工程项目支持用户自定义备份工程项目数据，恢复时，通过浅水采集导航软件打开工程项目文件即可。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-DCAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-DCAQ |
| 用例编号 | CSYL-DCAQ-001 |
| 试验内容 | 检查供电 |
| 首轮步骤 | 人工检查探测仪器使用单独电源供电 涉密信息设备与非涉密设备电缆采用屏蔽双绞线进行隔离 |
| 首轮结果 | 通过 |

## 追加数据

#### CSYL-WDAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-WDAQ |
| 用例编号 | CSYL-WDAQ-001 |
| 试验内容 | 检查多波束探测仪网络安全设计方案 |
| 首轮步骤 | 检查研制总要求、系统规格说明等文档，文档内容未设计网络安全 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未编制网络安全设计方案文档 |

#### CSXQ-WLAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-WLAQ-001 |
| 用例编号 | CSXQ-WLAQ-001 |
| 试验内容 | 检查物理来源安全 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，数据处理单元型号:S23001A-DPU-A,显控处理单元型号：采信鉴定阶段完成的“双清单检查”结果 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-WLAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSYL-WLAQ-002 |
| 用例编号 | CSYL-WLAQ-002 |
| 试验内容 | 检查自主可控 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，采信鉴定阶段完成的国产自主可控试验结果 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-NET-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-001 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-003 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-004 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-005 |
| 试验内容 | 检查接收阵路由策略 |
| 首轮步骤 | 通过route -n检查路由规则 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-006 |
| 试验内容 | 检查接收阵网卡配置 |
| 首轮步骤 | 通过ip a¦ifconfig检查网卡配置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-NET-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-NET |
| 用例编号 | CSYL-NET-007 |
| 试验内容 | 检查组网架构环境 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与人工检查，数据处理单元单个主机设计冗余网口、串口保障通讯，显控采集单元项目提供双机备份，实际用户环境测探仪作为单独工作装备使用，不接入用户网络。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-001 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元是否存在口令认证 |
| 首轮步骤 | 检查GUI桌面，进入设置-账户信息查看免密登录是否开启,发现运行免密登录 检查操作系统是否存在空密码,未发现空密码用户 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元操作系统允许免密登录 |

#### CSYL-ZJAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元密码复杂度 |
| 首轮步骤 | 通过dcredit¦ucredit¦lcredit¦ocredit¦minclass命令查看，密码复杂度不符合要求 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元密码复杂度不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-003 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元登录密码最小长度 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/security/pwquality.conf ¦grep -E "minlen"命令检查，未配置密码最小长度限制 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元登录密码最小长度不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-004 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元的密码有效期 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/login.defs ¦grep PASS命令查看，配置的密码有效期为99999,不符合要求 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元的密码有效期不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-005 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元最大登录次数限制策略 |
| 首轮步骤 | 通过grep -E 'deny=¦unlock_time=' /etc/pam.d/common-password /etc/pam.d/common-auth命令检查，已配置最大登录5次，锁定180s |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-006 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元是否存在权限划分用户 |
| 首轮步骤 | 检查操作系统具备基于用户、用户组的权限划分 用户列表： 用户组列表： |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-007 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元口令认证 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/shadow检查发现root为空密码,可以无需口令认证登录。 建议配置大小写字母、数字及特殊字符组合的强密码 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 数据处理单元允许空密码账户登录 |

#### CSYL-ZJAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-009 |
| 试验内容 | 检查接收阵口令认证 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/shadow检查发现root为空密码,可以无需口令认证登录。 建议配置大小写字母、数字及特殊字符组合的强密码 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 接收阵允许空密码账户登录 |

#### CSYL-ZJAQ-011:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-011 |
| 试验内容 | 显控采集单元检查基于实现IP限制的不同方式访问控制方式查询： 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all 基于Iptables：sudo iptables -L -n -v 基于UFW : sudo ufw status verbose 基于基于远程服务的访问控制 |
| 首轮步骤 | 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all，基于Iptables：sudo iptables -L -n -v、基于UFW : sudo ufw status verbose和基于ssh：cat /etc/ssh/sshd_config¦grep -E "llow¦eny¦Permit"的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现主机有效访问控制限制 |

#### CSYL-ZJAQ-012:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-012 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元使用资源限制 |
| 首轮步骤 | 通过sudo sysctl -a¦grep -E "file-max¦nr-open¦pid_max¦vm.max_map_count¦vm.overcommit_memory"命令查看资源使用限制：限制最大打开文件数量,限制单个进程打开文件数量，限制单个进程最大内存映射允许区域，限制内存不允许超额分配 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-013:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-013 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元主机系统备份策略 |
| 首轮步骤 | 通过ls -la /var/backups/*.bak 2>/dev/null ¦¦ ls -la /backup/*.bak 2>/dev/null ¦ head -5检查备份文件状态,实际输出结果为空 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现显控采集单元主机系统备份策略 |

#### CSYL-ZJAQ-014:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-014 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元主机硬件备份策略 |
| 首轮步骤 | 通过访谈得知，交付两个显控采集单元，一个用以应急备份 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-015:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-015 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元杀毒软件 |
| 首轮步骤 | 通过sudo ps -aux¦grep -E "360¦edr¦qax¦topsec"的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元缺少杀毒软件 |

#### CSYL-ZJAQ-016:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-016 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元防火墙软件 |
| 首轮步骤 | 基于firewall: sudo firewall -cmd --list -all，基于Iptables：sudo iptables -L -n -v、基于UFW : sudo ufw status verbose的检查，未发现基于IP限制的访问控制策略 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元缺少防火墙软件 |

#### CSYL-ZJAQ-017:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-017 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元操作系统文件保护 |
| 首轮步骤 | 通过ll /etc/passwd /etc/shadow命令查看文件已按需配置权限访问控制保护，通getstatus查看已开启文件保护 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-019:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-019 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志是否开启 |
| 首轮步骤 | 通过systemctl status auditd命令，检查发现未启用auditd服务 |
| 首轮结果 | 未通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元审计日志服务未启用 |

#### CSYL-ZJAQ-020:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-020 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志内容 |
| 首轮步骤 | 通过sudo cat /var/log/audit/audit.log命令，检查audit日志内容 当前无日志 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元审计日志内容不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-021:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-021 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志服务状态 |
| 首轮步骤 | 通过systemctl status rsyslog命令查看，系统日志服务启用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-022:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-022 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元审计日志服务的日志轮转策略 |
| 首轮步骤 | 通过udo cat /etc/audit/auditd.conf命令，检查发现audit已配置日志轮转策略 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-023:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-023 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志的日志轮转策略 |
| 首轮步骤 | 通过sudo cat /etc/logrotate.d/rsyslog检查系统日志轮转策略，最大保留天数有7周和4周的，建议至少保留60天 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控采集单元系统日志的日志轮转策略不符合要求 |

#### CSYL-ZJAQ-024:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-024 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统日志内容 |
| 首轮步骤 | 通过tail 命令检查auth.log、boot.log等日志，日志内容符合银河麒麟操作系统输出格式 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-025:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-025 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元wifi无线模块 |
| 首轮步骤 | 通过iw dev\rfkill list all命令查看，未发现无线模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-026:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-026 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元蓝牙无线模块 |
| 首轮步骤 | 通过udo hciconfig -a和sudo bluetoothctl show命令查看，未发现蓝牙无线模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-027:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-027 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元补丁安装情况 |
| 首轮步骤 | 通过cat /etc/os-release ¦ grep VERSION_ID && uname –r命令，检查补丁记录 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-028:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-028 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元端口开放情况 |
| 首轮步骤 | 通过sudo netstat -aop¦grep LIST命令，检查端口开放情况 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-029:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-029 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元usb等物理接口情况 |
| 首轮步骤 | 通过通过lsusb 2>/dev/null ¦ head -10命令检查，输出结果为： Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 008 Device 002: ID 0eef:c002 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalaxTouch P80H46 4114 v00_M04 k4.18.204 Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 002: ID 0603:1008 Novatek Microelectronics Corp. 唰匀䈀 䬀攀礀戀漀愀爀搀 Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-030:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-ZJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-030 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元自动锁屏 |
| 首轮步骤 | 通过gsettings get org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled命令检查已经启用屏保锁屏，通过gsettings get org.gnome.desktop.session idle-delay命令检查屏保等待时间为300分钟 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-001 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件用户授权访问 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现软件无登录认证。使用license授权（license目录：home/app/GeoBeamSurvey_Shallow/） 建议增加账户密码认证登录，密码使用强密码，且设置最大登录次数，密码有效期等安全校验 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件无登录认证访问 |

#### CSYL-YYAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-002 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件最小化检查 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，检查软件模块未发现冗余模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-003 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件远程管理限制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现软件不支持远程管理，用例不适用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-004 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件管理端口与业务端口 |
| 首轮步骤 | 浅水采集导航软件为桌面应用程序，不存在管理端口，业务端口可以自定义设置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-005 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件会话控制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，发现不支持自定义会话，可以自定义参数设置-设备连接中选择输入输出的类型、地址和端口。未发现最大会话时长、最大会话连接数限制 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件不存在会话控制 |

#### CSYL-YYAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-006 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件日志检查 |
| 首轮步骤 | 启用浅水采集导航软件，对关键运行产生日志存储在软件部署目录./app/GeoBeamSurvey_Shallow/logs/下，在此目录未发现软件操作日志、运行告警日志内容。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现水采集导航软件运行、操作与告警日志 |

#### CSYL-YYAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-007 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件用户授权访问 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件无登录认证 建议增加账户密码认证登录，密码使用强密码，且设置最大登录次数，密码有效期等安全校验 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水显控软件不存在用户认证访问 |

#### CSYL-YYAQ-008:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-008 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件最小化检查 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现可以配置声呐、增益、检测等设置，未发现用冗余模块 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-009 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件远程管理限制 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件不支持远程管理，用例不适用 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-010:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-010 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件管理端口与业务端口 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现为桌面应用程序，不存在管理端口，业务端口可以自定义设置 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-011:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-011 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件会话控制 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与人工检查浅水显控软件，未发现会功能话控制，访谈得知软件为客户端软件，不提供服务，故无需会话限制设计 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-012:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-012 |
| 试验内容 | 检查浅水显控软件日志 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水显控软件，发现软件运行日志内容，但未发现软件操作日志和告警日志 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 未发现显控软件操作日志和告警日志 |

#### CSYL-ZJAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-001 |
| 试验内容 | 检查应用软件基础信息 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元的软件版本。 浅水采集导航软件版本：3.0.0 显控软件版本：3.0.0 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-013:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-013 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件攻击防护 |
| 首轮步骤 | 参考渗透测试 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-YYAQ-014:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-014 |
| 试验内容 | 检查显控软件攻击防护 |
| 首轮步骤 | 参考渗透测试 |
| 首轮结果 | 待定 |

#### CSYL-YYAQ-015:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-015 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，浅水采集导航软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-016:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-016 |
| 试验内容 | 检查显控软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，显控软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-017:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-017 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查实时数据处理软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，实时数据处理软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 实时数据处理软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-018:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-018 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查声学数据采集软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，声学数据采集软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 声学数据采集软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-019:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-019 |
| 原因分析 | 嵌入式程序未设计 |
| 整改措施 | 嵌入式程序未设计，软件故障后通过人工应急响应重新刷新部署 |
| 试验内容 | 检查发射控制软件备份恢复策略 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，发射控制软件未发现备份恢复策略配置 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 发射控制软件未发现备份恢复策略配置 |

#### CSYL-YYAQ-020:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-020 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件输入杂乱数据 |
| 首轮步骤 | 通过启用浅水采集导航软件，对关键设备参数（如设备连接端口、协议）设置超长、特殊字符等验证软件未出现异常 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-YYAQ-021:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-YYAQ |
| 用例编号 | CSYL-YYAQ-021 |
| 试验内容 | 检查显控软件输入杂乱数据 |
| 首轮步骤 | 通过启用显控软件，对关键设备参数（如声呐设置参数、增益设置参数等）设置等验证，发现软件已内置数据参数格式 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-002:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-002 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，显控采集单元与数据处理单元通过网口直连，单一网络接入保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-003:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-003 |
| 试验内容 | 检查数据处理单元的数据来源 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查，数据处理单元与显控采集单元通过网口直连，数据采集单元与接受阵、发射阵、GPS等设备通过特殊线缆直连，数据处理单元接收的信源都为直连方式，可以保障数据来源合法。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-004:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-004 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元密码加密存储情况 |
| 首轮步骤 | 通过grep -E '^ENCRYPT_METHOD¦^SHA_CRYPT' /etc/login.defs命令检查，输出结果为： ENCRYPT_METHOD SHA512 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-005:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-005 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目进行数据存储，存储的工程项目中。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 浅水采集导航软件的存储数据未加密 |

#### CSYL-ZJAQ-006:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-006 |
| 试验内容 | 检查显控软件的存储数据 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，显控软件主要按照设备目录进行IQdata\sourcedata和imagedata数据存储，存储的数据未加密。 |
| 首轮结果 | 不通过 |
| 问题名称 | 显控软件的存储数据未加密 |

#### CSYL-ZJAQ-007:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-007 |
| 试验内容 | 检查显控采集单元系统文件完整性 |
| 首轮步骤 | 检查是否部署文件完整性监控工具which aide 2>/dev/null ¦¦ which tripwire 2>/dev/null ¦¦ echo '未部署',输出结果：未部署。检查关键系统文件完整性rpm -Va 2>/dev/null ¦ head -10 ¦¦ dpkg --verify 2>/dev/null ¦ head -1；输出与系统官方默认发生改变的文件。经核实，未发现未知篡改 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-008:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-008 |
| 试验内容 | 检查数据处理软件无破解、正版授权 |
| 首轮步骤 | 通过人工检查与访谈，浅水采集导航软件、显控软件为星天科技提供的正版授权软件。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-009:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-009 |
| 试验内容 | 检查浅水采集导航软件数据备份与恢复 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，浅水采集导航软件按照工程项目支持用户自定义备份工程项目数据，恢复时，通过浅水采集导航软件打开工程项目文件即可。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-ZJAQ-010:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-SJAQ |
| 用例编号 | CSYL-ZJAQ-010 |
| 试验内容 | 检查显控软件数据备份与恢复 |
| 首轮步骤 | 通过访谈与检查，显控软件按照工程项目支持用户自定义备份工程项目数据，恢复时，通过浅水采集导航软件打开工程项目文件即可。 |
| 首轮结果 | 通过 |

#### CSYL-DCAQ-001:

| 字段名 | 值 |
| --- | --- |
| 试验标识 | CSXQ-DCAQ |
| 用例编号 | CSYL-DCAQ-001 |
| 试验内容 | 检查供电 |
| 首轮步骤 | 人工检查探测仪器使用单独电源供电 涉密信息设备与非涉密设备电缆采用屏蔽双绞线进行隔离 |
| 首轮结果 | 通过 |